PRZEGLĄD GEOLOGICZNY

Seminarium magnetotelluryczne Warszawa, 19.09.1997

W dniu 19 września odbyło się seminarium, w formie szkolenia, prowadzone przez Franke' a H. Morrisona z Uniwersytetu Kalifornia w Berkeley. Tematem szkolenia były Badania magnetotelluryczne - doświadczenia amerykańskie.

Organizatorem seminarium był Departament Geologii i Koncesji Geologicznych Ministerstwa Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, przy współpracy Przedsiębiorstwa Badań Geofizycznych. W imieniu organizatorów otwarcia seminarium dokonali dyrektorzy Henryk Jacek Jezierski (MOŚZNiL) i Andrzej Gajewski (PBG).

Program wykładu i szkolenia obejmował:

  - podstawy teoretyczne metody magnetotellurycznej (MT),

  - processing i współczesne metody interpretacyjne badań MT,

  - zastosowanie metody MT w głębokich badaniach strukturalnych i w poszukiwaniach naftowych,

  - badania MT w poszukiwaniu wód termalnych i surowców mineralnych.

Uczestnicy otrzymali skrypty wykładu z szeroką częścią teoretyczną i bogato ilustrowane przykładami z prac prowadzonych w USA.

Z przedstawionej prezentacji wynikały następujące wnioski metodyczne:

  - W interpretacji problematyki głębokiej (kilka kilometrów) niezwykle ważne jest odfiltrowanie warunków powierzchniowych przez odpowiedni odstęp (krok) pomiarowy i dobór częstotliwości. Zalecany jest stały krok pomiarowy.

  - Badania naturalnego pola elektrycznego należy wykonywać w dwóch kierunkach: składowej tellurycznej TM i elektrycznej TE.

  - Stosowanie niższych częstotliwości pozwala uzyskiwać rejestracje z większych głębokości. Wiąże się to z ryzykiem nieuzyskiwania rejestracji od warstw płytszych w przypadku poziomego ich występowania.

  - Istotną i pożądaną sprawą jest lokalizowanie profili magnetotellurycznych wzdłuż linii profili sejsmicznych, co umożliwia dowiązanie głębokościowe i wzajemną korelację danych.

Na podstawie seminarium można sformułować sugestie tematów do realizacji w warunkach Polski.

  - W zakresie basenu permskiego:

Wykonywanie profili magnetotellurycznych wzdłuż wybranych głębokich przekrojów sejsmicznych (z rejestracją do kilkunastu sekund) przebiegające od waryscyjskich eksternidów (SW) do platformy prekambryjskiej (NE).

Profile magnetotelluryczne (MT) wykonane w niemieckiej części basenu permskiego wniosły wiele informacji o rozprzestrzenieniu platformowego dolnego paleozoiku oraz o występowaniu poziomów skał macierzystych w paleozoiku.

  - W obszarze Karpat i bloku malopolskiego:

Stosowanie zdjęcia magnetotellurycznego umożliwia uzyskanie informacji o podłożu Karpat. Metoda sejsmiczna - zarówno refleksyjna, jak i refrakcyjna nie dostarcza w tym rejonie wiarygodnych danych. Profile magnetotelluryczne mogą stanowić istotne uzupełnienie do interpretacji wykonanych zdjęć magnetycznych i grawimetrycznych.

W programie badań geofizycznych na obszarze bloku małopolskiego były przewidziane badania magnetotelluryczne (patrz Guterch A. 1996 - Nowy dokument MOŚZNiL -Polityka resortu w dziedzinie głębokich badań geologicznych, Prz. Geol., 44: 311-315). Przed przystąpieniem do realizacji tych badań będzie celowe zapoznanie się z doświadczeniami innych ośrodków, w tym współpracującego z PBG ośrodka kalifornijskiego.

  - Inne:

Kartowanie poziomów wodonośnych (głębszych, nie związanych z wodami powierzchniowymi) na obszarach popowodziowych Dolnego Śląska.

Jędrzej Pokorski, Stefan Młynarski