Datowanie meteorytów kamiennych metodą potasowo-argonową

Piotr Mackiewicz*, Stanisław Hałas*

*Instytut Fizyki, Uniwersytet M. Curie-Skłodowskiej 1, 20-031 Lublin; halas@tytan.umcs.lublin.pl

W niniejszej pracy, całkowicie wykonanej w Pracowni Spektrometrii Mas Instytutu Fizyki UMCS, przedstawiamy wyniki datowania sześciu meteorytów kamiennych: Baszkówka, Pułtusk, Norton County, Chico Hills, Point of Rocks i Dimmitt. Koncentrację potasu wyznaczyliśmy precyzyjnie  metodą rozcieńczenia izotopowego — maksymalny błąd względny wynosi 2% w przypadku Norton County przy zawartości potasu 0,0101%. Analiza argonu została przeprowadzona za pomocą spektrometru mas z próżnią statyczną. Cały wydzielony argon potraktowaliśmy jako radiogeniczny, ponieważ atmosferyczny argon został usunięty podczas kilkugodzinnego wygrzewania w temperaturze 150°C i pompowania. Otrzymane wieki meteorytów zawierają się pomiędzy 1,28 a 3,91 miliardów lat.

Słowa kluczowe: meteoryty, Baszkówka, Pułtusk, Norton County, Chico Hills, Point of Rocks, Dimmitt, daty K/Ar, zawartość K, stężenie Ar, spektrometria mas, rozcieńczenie izotopowe