Ocena macierzystości i potencjału naftowego utworów jury środkowej
południowo-wschodniej Polski

Maciej J. Kotarba*, Dariusz Więcław*, Paweł Kosakowski*, Jarosław Zacharski**, Adam Kowalski*

*Akademia Górniczo-Hutnicza, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Zakład Surowców Energetycznych, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków;
kotarba@uci.agh.edu.pl

**Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Oddział Górnictwo Naftowe, Biuro Geologiczne „Geonafta” Ośrodek Regionalny Południe, ul. Lubicz 25, 31-503 Kraków

Streszczenie: Utwory doggeru w Polsce południowo-wschodniej występują w trzech strefach – Krakowa–Brzeska, Tarnowa i Rzeszowa. Analiza geochemiczna tych utworów wykazuje niską zawartość rozproszonej materii organicznej 0,2–0,6 % wag., ze znaczącym przyrostem w strefie rzeszowskiej do 3,8 % wag. Najwyższe zawartości materii organicznej, do 15,7 % wag. w profilu odwiertu Tarnawa–1 są związane z obecnością substancji węglistej w postaci lamin i soczewek. Materia organiczna utworów jury środkowej ma charakter mieszany — kerogen typu II/III w strefie Kraków–Brzesko i w strefie Tarnowa oraz lądowy — kerogen typu III w strefie rzeszowskiej. Stopień dojrzałości kerogenu, określony temperaturą Tmax, kwalifikuje skały macierzyste doggeru strefy Kraków–Brzesko i strefy Tarnowa jako niedojrzałe do generowania węglowodorów, a strefy Rzeszowa lokuje je w przedziale generacyjnym początku okna ropnego. Z tego względu modelowanie potencjału generacyjnego wykonano jedynie dla profilu doggeru strefy rzeszowskiej. Wykazano, że dojrzałość termiczna materii organicznej i kinetyczna transformacja kerogenu nie spowodowała wytworzenia znaczącego potencjału generacyjnego i osiągnięcia progu ekspulsji węglowodorów. Warunki efektywnej ropotwórczości utworów doggeru wymagają ich pogrążenia rzędu 5000 metrów, ze względu na niski gradient termiczny nasuniętego fliszu karpackiego. W tej sytuacji rozpoznane górnokredowe i górnojurajskie akumulacje naftowe podłoża zapadliska przedkarpackiego mogły być zasilane od głęboko pogrążonych doggerskich skał macierzystych.

Słowa kluczowe: jura środkowa, skała macierzysta, geochemia naftowa, potencjał węglowodorowy, modelowanie procesu generowania i ekspulsji, podłoże zapadliska przedkarpackiego