Estymacja prędkości fal podłużnych i poprzecznych przy wykorzystaniu modeli teoretycznych oraz danych geofizyki wiertniczej

# Maria Bała*, Adam Cichy*

*Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska, Akademia Górniczo-Hutnicza, al. Mickiewicza 30, 30-059 Kraków: bala@geolog.geol.agh.edu.pl, cichy@geolog.geol.agh.edu.pl

Streszczenie: W pracy przeanalizowano możliwość zastosowania różnych modeli teoretycznych do estymacji prędkości fal podłużnych (modele Wylliego, Raymera-Hunta-Gardnera, Kustera i Toksöza, Biota-Gassmanna) i fal poprzecznych (modele Kustera i Toksöza, Biota-Gassmanna) na podstawie danych geofizyki otworowej. Znajomość rozkładu prędkości obu typów fal z głębokością ma istotne znaczenie przy interpretacji pomiarów sejsmicznych.  Stwierdzono, że przy użyciu w.w. modeli można dość dokładnie wyznaczać prędkości oraz czasy interwałowe fal P i S. Dokładność ta jest różna dla różnych modeli i w istotny sposób zależy od litologii i nasycenia węglowodorami. Duży wpływ na jakość estymacji prędkości ma dobór właściwych parametrów szkieletowych oraz mediów wypełniających pory.

Słowa kluczowe: prędkości fal podłużnych i poprzecznych, czasy interwałowe fal podłużnych i poprzecznych, prędkościowe modele teoretyczne ośrodków porowatych, akustyczne obrazy falowe, profilowania geofizyki otworowej.