Załącznik nr 4 do SIWZ

Kosztorys ofertowy

(HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY)

INSTALACJE SANITARNE

Stacja monitoringu geodynamicznego - roboty budowlane Dziwie gm. Przedecz, działka nr 561 Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

Dziwie wod kan

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  | Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 |  | Roboty ziemne |  |  |  |  |  |  |
| 1 d.1. 1 | KNNR 1 0210-03 | Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. III-IV | m3 | 294 |  |  |  |  |
| 2 d.1. 1 | KNNR 1 0305-02 | Wykopy liniowe lub jamiste o głębokości do 1,5 m ze skarpami o szer. dna do 1,5 m w gruncie kat. III | m3 | 20,4 |  |  |  |  |
| 3 d.1. 1 | KNNR 1 0214-01 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punk-towych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II | m3 | 294 |  |  |  |  |
| 4 d.1. 1 | KNNR 1 0214-02 | Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punk-towych,rowów,wykopów obiektowych spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV | m3 | 20,4 |  |  |  |  |
| 1.2 |  | Roboty montażowe |  |  |  |  |  |  |
| 5 d.1. 2 | KNNR 11 0501-04 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych z wykopu z ich przesianiem (50% piasku z odkładu) | m3 | 23,04 |  |  |  |  |
| 6 d.1. 2 | KNNR 4 1702-03 | Podłączenie instalacji do sieci wodociągowej - nasady rurowe (opaski) na istniejących rurociągach o śr. 150 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 7 d.1. 2 | KNNR 11 0307-01 | Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE o śr. zewn. 32-50 mm | m | 192 |  |  |  |  |
| 8 d.1. 2 | KNR 2-28 0315-02 | Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku betonowym | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 9 d.1. 2 | KNNR 6 0503-04 | Umocnienie wokół skrzynek ulicznych z płyt betonowych o wym. 50x50x7 | m2 | 0,25 |  |  |  |  |
| 10 d.1. 2 | KNNR 4 1413-01 analogia | Studnia wodomierzowa z kręgów betonowych (z tworzyw sztucznych) o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębok. 3m | stud. | 1 |  |  |  |  |
| 11 d.1. 2 | KNNR 4 0130-03 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 2 |  |  |  |  |
| 12 d.1. 2 | KNNR 4 0130-03 | Zawory zwrotne antyskażeniowe instalacji wodociągowych z rur stalowych o śr. nominalnej 25 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 13 d.1. 2 | KNNR 4 0122-01 | Dodatki za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych domowych o śr. nominalnej 25 mm w rurociągach stalowych | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 14 d.1. 2 | KNNR 4 0140-02 | Wodomierze skrzydełkowe domowe o śr. nominalnej 20 mm | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 15 d.1. 2 | KNNR 4 0128-02 analogia | Płukanie przyłącza wodociągowego | m | 192 |  |  |  |  |
| 16 d.1. 2 | KNNR 4 1606-01 | Próba wodna szczelności przyłącza wodociągowego | 200m -1 prób. | 1 |  |  |  |  |
| 17 d.1. 2 | KNNR 4 1611-01 | Dezynfekcja rurociągów przyłącza wodociągowego | odc. 200m | 1 |  |  |  |  |
| 1.3 |  | Instalacja wodociągowa |  |  |  |  |  |  |

Dziwie wod kan

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 d.1. 3 | S-215 0600-01 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 20 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 6 |  |  |  |  |
| 19 d.1. 3 | S-215 0500-01 | Dodatki za podejścia dopływowe do zaworów wypływowych,baterii,hydrantów itp. o śr. zewn.rury 20 mm | szt. | 4 |  |  |  |  |
| 20 d.1. 3 | S-215 0600-02 | Instalacja wodociągowa - rurociągi z rur polipropylenowych o śr.zewn. 25 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 21 |  |  |  |  |
| 21 d.1. 3 | KNNR 4 0106-03 | Rurociągi stalowe ocynkowane o śr.nominal-nej 25 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych | m | 3 |  |  |  |  |
| 22 d.1. 3 | KNR 2-15 0112-02 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 20 mm | szt. | 3 |  |  |  |  |
| 23 d.1. 3 | KNR 2-15 0112-03 | Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych o śr.nom. 25 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 24 d.1. 3 | KNR 2-15 0115-01 | Baterie umywalkowe lub zmywakowe ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 25 d.1. 3 | KNR 2-15 0115-04 | Baterie natryskowa ścienne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 26 d.1. 3 | KNR 2-15 0114-01 | Zawory czerpalne o śr.nom. 15 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 27 d.1. 3 | KNR 2-15 0110-04 | Proba szczelności instalacji wodociągowych w budynkach niemieszkalnych (rurociąg o śr. do 65 mm) | m | 30 |  |  |  |  |
| 28 d.1. 3 | KNR 4-01 0336-01 | Wykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 15 |  |  |  |  |
| 29 d.1. 3 | KNR 4-01 0324-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/4x1/4 ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno' | m | 15 |  |  |  |  |
| 1.4 |  | Kanalizacja sanitarna |  |  |  |  |  |  |
| 30 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0203-01 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 2,5 |  |  |  |  |
| 31 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0203-02 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 75 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 1,5 |  |  |  |  |
| 32 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0203-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 3 |  |  |  |  |
| 33 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0203-04 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych | m | 5 |  |  |  |  |
| 34 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0213-05 | Rury wywiewne z PVC o połączeniu wciskowym o śr. 110 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 35 d.1. 4 | KNR 4-01 0339-03 | Wykucie bruzd pionowych 1/2x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej | m | 3,5 |  |  |  |  |
| 36 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0208-03 | Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych o połączeniach wciskowych | m | 3,5 |  |  |  |  |

Dziwie wod kan

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość jedn. | Wartość netto netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 37 d.1. 4 | KNR 2-15 0217-02 | Montaż czyszczaków kanalizacyjnych z PCW o śr.zewn. 110 mm łączonych metodą wciskową | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 38 d.1. 4 | KNR 2-15 0208-03 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 50 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 39 d.1. 4 | KNR 2-15 0208-04 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 75 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 40 d.1. 4 | KNR 2-15 0208-05 | Dodatek za wykonanie podejść odpływowych z rur i kształtek z nieplastyfikowanego PCW o śr. 110 mm | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 41 d.1. 4 | KNR 2-15 0221-02 | Montaż umywalek pojedyńczych porcelanowych z syfonem gruszkowym z szafką | szt. | 1 |  |  |  |  |
| 42 d.1. 4 | KNR 2-15 0223-02 | Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego wraz z kabiną natryskową | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 43 d.1. 4 | KNR 2-15 0224-03 | Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt' | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 44 d.1. 4 | KNR-W 2-15 0143-01 | Urządzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. 60 dm3 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 45 d.1. 4 | KNR 2-01 0317-0101 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.I-II z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 5,5 |  |  |  |  |
| 46 d.1. 4 | KNR 2-01 0320-0101 | Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych w gruntach kat.I-II; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 5,5 |  |  |  |  |
| 47 d.1. 4 | KNR 2-01 0201-01 | Roboty ziemne wykon.koparkami przedsię-biernymi o poj.łyżki 0.15 m3 w gr.kat.I-II z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odległość do 1 km | m3 | 31 |  |  |  |  |
| 48 d.1. 4 | analiza indywidualna | Montaż zbiornika bezodpływowego o poj. 5,0 m3 | kpl. | 1 |  |  |  |  |
| 49 d.1. 4 | KNR 2-01 0505-01 | Ręczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-III | m2 | 100 |  |  |  |  |
| 1.5 |  | Odwodnienie bunkra pomiarowego |  |  |  |  |  |  |
| 50 d.1. 5 | KNR 2-01 0317-0501 | Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym; głębokość do 3.0 m, szerokość 0.8-1.5 m | m3 | 57 |  |  |  |  |
| 51 d.1. 5 | KNNR 11 0501-05 | Podłoża i obsypki z kruszyw naturalnych dowiezionych z matami geowłókniny | m3 | 14,4 |  |  |  |  |
| 52 d.1. 5 | KNR-W 2-02 0606-03 | Izolacja z mat geowłókniny | m2 | 40 |  |  |  |  |
| 53 d.1. 5 | KNR 2-11 0143-02 | Rurociągi drenarskie o śr. 8.0 cm układane ręcznie w wykopach umocnionych o głębokości ponad 2 m (rurki z NPCW) | m | 40 |  |  |  |  |
| 54 d.1. 5 | KNR 2-01 0230-01 | Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-III | m3 | 42 |  |  |  |  |

Dziwie wod kan

HARMONOGRAM RZECZOWO FINANSOWY

| Lp. | Podstawa | Opis | Jedn.obm. | Ilość | Wartość netto netto | VAT | Wartość brutto | Termin wykonania robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 d.1. 5 | KNR 2-18 0613-01 analogia | Studnie chłonna z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie o głębokości 3 m | stud. | 1 |  |  |  |  |
| 56 d.1. 5 | KNR-W 2-15 0216-02 | Wpusty żeliwne piwniczne przed wejściem | szt. | 1 |  |  |  |  |
| Razem dział: Przyłącze wodociągowe |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ogółem wartość robót |  |  |  |  |  |  |  |  |