Załącznik nr  1 do SIWZ

O P IS   P R Z E D M I O T U    Z A M Ó W I E N I A

Przedmiotem umowy jest dostawa nowego samochodu ciężarowego z napędem na 4 koła jako samochód pomocniczy dla wiertnicy

Parametry:

- PODWOZIE:

  - Podwozie fabrycznie nowe, rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2015 r.

  - Podwozie dwuosiowe z napędem 4x4 z możliwością blokady mechanizmu różnicowego,

  - Pojazd kategorii N2G,

  - Dopuszczalna masa całkowita min. 11 000 kg,

  - Rozstaw osi min. 4000 mm, zwis tylny min. 2000 mm,

  - Rama podwozia o parametrach zezwalających na montaż żurawia za kabiną,

  - Zbiornik AdBlue o pojemności od 20l - 30 l,

  - Standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia, uchwyt koła zapasowego z boku pojazdu  lub innym  łatwo dostępnym miejscu

  - Koło zapasowe pełnowymiarowe,

  - Skrzynka narzędziowa zamykana na zamek mocowana do ramy pojazdu,

  - Oś przednia – resory paraboliczne o zwiększonej wytrzymałości z amortyzatorami, nośność min. 5000 kg,

  - Oś tylna – resory paraboliczne o zwiększonej wytrzymałości z amortyzatorami lub na zawieszeniu pneumatycznym.

  - Zbiornik paliwa min. 200 l,

  - Średnica obręczy kół 22.5 cala, rozmiar opon możliwie maksymalnie zwiększający prześwit pojazdu, przy spełnieniu pozostałych warunków technicznych (opony na drogi utwardzone i nieutwardzone),

  - Złącze pneumatyczne przyczepy,

  - Hak holowniczy,

- SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW:

  - Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 6,

  - Osiągi silnika:

- min. 6 cylindrowy w układzie rzędowym,

- pojemność 6600- 8000 cm3,

- moc min. 280 KM,

- maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm,

  - Urządzenia rozruchowe silnika,

  - Podgrzewany filtr paliwa,

  - Podgrzewanie bloku silnika,

  - Sprężarka powietrza dwucylindrowa, lub jednocylindrowa o zwiększonej wydajności umożliwiającej właściwą pracę współpracujących z nią urządzeń.

  - Wlot powietrza usytuowany za kabiną,

  - Hamulec silnikowy klapowy,

  - Skrzynia biegów min. 6-biegowa, manualna, w pełni synchronizowana

z przełożeniami dobranymi odpowiednio do mocy silnika i charakteru pracy wykonywanej przez ten rodzaj pojazdu oraz przystawkę odbioru mocy dostosowana do zapewnienia pracy urządzenia w pełnym zakresie pracy HDS,

- KABINA KIEROWCY:

  - Kabina z rozkładanym miejscem do spania, lub kabina dwumiejscowa z leżanką za siedzeniami

  - Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku,

  - Blokada drzwi: lewych i prawych mechaniczna,

  - Przeznaczona dla min. dwóch osób,

  - Fotel kierowcy amortyzowany,

  - Światła do jazdy dziennej (diodowe LED),

  - Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach,

  - Układ kierowniczy ze wspomaganiem,

  - Elektrycznie sterowane podnoszenie szyb,

  - Szyberdach sterowany elektrycznie,

  - Radio z  odtwarzaczem płyt CD, MP3,

  - Lusterka podgrzewane elektrycznie,

  - Lusterka sterowane elektrycznie,

  - Ogranicznik prędkości zgodnie z art. 66 ppkt. 1a  USTAWY - Prawo o ruchu  drogowym,

  - Klimatyzacja,

  - Kolor kabiny – biała

  - Podświetlane stopnie wejściowe ułatwiające wejście do pojazdu po zmroku, w warunkach braku oświetlenia,

  - Sygnał dźwiękowy podczas cofania pojazdu.

- SKRZYNIA ŁADUNKOWA:

  - Zabudowa skrzyniowa o długości zewnętrznej 5000 mm (+/- 100 mm), szerokość zewnętrzna min. 2500 mm

  - Burty aluminiowe otwierane na wszystkie strony, demontowane, wysokość min. 600 mm,

  - Burty otwierane od góry z zawiasami dolnymi,

  - Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną z warstwą przeciwpoślizgową o zwiększonej wytrzymałości, grubość min. 25 mm,

  - System mocowania na platformie ładunkowej,

  - Konstrukcja skrzyni ładunkowej zabezpieczona przed korozją,

- ŻURAW - HDS

  - Żuraw zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z obowiązującą  normą jakości EN 12999 i oznaczone CE zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej,

  - Obliczenia wytrzymałościowe spełniające zalecenia normy natężenia pracy DIN 15018,H1/B3,

  - Żuraw zamontowany do ramy podwozia za kabiną kierowcy,

  - Podstawowe dane techniczne:

- Moment udźwigu, max:	6 tm (+/-12%),

- Wysięg hydrauliczny:	5 m (+/-10%),

- Udźwig na 5,00 m: powyżej 1000 kg,

  - Wyposażenie urządzenia HDS:

- Kąt obrotu realizowany na listwie zębatej min. 300°,

- Hak min. 5000 kg,

- Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem z awaryjnymi wyłącznikami STOP,

- Sterowanie z dwóch stron z poziomu gruntu,

- System zwiększający szybkość wysuwu ramion teleskopowych,

- Nogi podporowe hydraulicznie wysuwane i opuszczane,

- Poziomice na belkach podporowych,

- Rozdzielacz zwiększający precyzję pracy,

- Podstawa kolumny odlewana,

- Zbiornik oleju,

- System blokady podpór kontrolujący stabilność i zarządzający funkcjami udźwigu,

- Całość wykonana z certyfikowanej stali,

- WYCIĄGARKA:

  - Stalowa z trójstopniową przekładnią planetarną,

  - Hamulec dynamiczny,

  - Rolki prowadzące,

  - Podstawowe dane techniczne:

- Uciąg: min. 6500 kg,

- Lina nieskręcająca się o średnicy dostosowanej do parametrów (min. 10 mm),

- Długość liny 25 m +/-10%.

- WYMAGANIA DODATKOWE:

  - Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu przy odbiorze końcowym następujące dokumenty:

1)	Aktualne świadectwo homologacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 20czerwca 1997r.Prawo o ruchu drogowym (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 1137 z późniejszymi zmianami). W przypadku, gdy przekroczone zostały warunki zabudowy określone przez producenta podwozia wymagane jest świadectwo homologacji typu pojazdu kompletnego oraz zgoda producenta podwozia na wykonywanie zabudowy.

2)	Wymagana Instrukcja obsługi DTR-ka pojazdu oraz zabudowy w języku polskim (w wersji papierowej  oraz płycie CD), schematy eksploatacyjno – naprawcze dla pojazdu w języku polskim (w wersji papierowej lub płycie CD),

3)	Wymagana instrukcja zabudowy opisana w języku polskim,

4)	Wymagana Instrukcja obsługi DTR-ka HDS oraz wciągarki opisana w języku polskim,

5)	Wymagany katalog części zamiennych w języku polskim dla podwozia, urządzenia HDS, wciagarki

(w wersji papierowej lub płycie CD),

6)	Dokumenty wymagane do rejestracji pojazdu na terenie RP ,

7)	Dokument potwierdzający, że samochód spełnia wymagania UDT (Wykonawca na swój koszt w imieniu Zamawiającego dokona odbioru UDT); HDS zaprojektowany, wyprodukowany i  zgodnie z obowiązującymi normami, oznakowany oraz dopuszczony do obrotu i eksploatacji na terenie RP.

8)	książkę gwarancyjną samochodu,

9)	karty gwarancyjne,

  - Wykonawca przeszkoli, 3 pracowników obsługi  z zakresu obsługi oraz eksploatacji technicznej.

  - Zamawiający wymaga na dostarczony samochód min. 24 miesięcznej gwarancji jakości lub limit min. 200 000 km, jednak na warunkach nie gorszych niż oferowane przez producenta.

  - Zamawiający wymaga gwarancji min. 24 miesięcy na konstrukcje zabudowy.

  - Zamawiający wymaga gwarancji min. 36 miesięcy na elementy konstrukcyjne żurawia.

  - Zamawiający wymaga gwarancji min. 24 miesięcy na wciągarkę.

  - Serwisowanie  w okresie gwarancyjnym i pogwarancyjnym obywać się będzie na terytorium Polski,

Załącznik nr 1A do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA OFEROWANEGO SAMOCHODU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

Oferujemy samochód o nw. parametrach

Parametry oferowanego samochodu:

Model: …………………………………

Marka: …………………………………

| Minimalne wymagane parametry |  | Parametry Oferowanego samochodu (należy wpisać/zaznaczyć oferowany parametr) |
| --- | --- | --- |
| PODWOZIE |  |  |
| - Podwozie fabrycznie nowe, - Rok produkcji – nie wcześniejszy niż 2015 r | - Tak/Nie* - ….…. |  |
| Podwozie dwuosiowe z napędem 4x4 z możliwością blokady mechanizmu różnicowego | Tak/Nie* |  |
| Pojazd kategorii N2G | Tak/Nie* |  |
| Dopuszczalna masa całkowita min. 11 000 kg | ……….. kg |  |
| - Rozstaw osi min. 4000 mm - zwis tylny min. 2000 mm | - ………. mm - ……… mm |  |
| Rama podwozia o parametrach zezwalających na montaż żurawia za kabiną | Tak/Nie* |  |
| Zbiornik AdBlue o pojemności od 20 l-30 l | …….. litrów |  |
| Standardowe umiejscowienie podzespołów podwozia, uchwyt koła zapasowego z boku pojazdu, lub innym łatwo dostępnym miejscu | Tak/Nie* |  |
| Koło zapasowe pełnowymiarowe | Tak/Nie* |  |
| Skrzynka narzędziowa zamykana na zamek mocowana do ramy pojazdu | Tak/Nie* |  |
| Oś przednia – resory paraboliczne o zwiększonej wytrzymałości z amortyzatorami, nośność min. 5000 kg | ……… kg |  |
| Oś tylna – resory paraboliczne o zwiększonej wytrzymałości z amortyzatorami lub na zawieszeniu pneumatycznym | …………… |  |
| Zbiornik paliwa min. 200 l | ……… litrów |  |
| Średnica obręczy kół 22.5 cala, rozmiar opon możliwie maksymalnie zwiększający prześwit pojazdu, przy spełnieniu pozostałych warunków technicznych (opony na drogi utwardzone i nieutwardzone) | Tak/Nie* |  |
| Złącze pneumatyczne przyczepy | Tak/Nie* |  |
| Hak holowniczy | Tak/Nie* |  |
| SILNIK I SKRZYNIA BIEGÓW |  |  |
| Wysokoprężny spełniający normę emisji spalin EURO 6 | Tak/Nie* |  |
| Osiągi silnika: - min. 6 cylindrowy w układzie rzędowym - pojemność 6600 - 8000 cm3 - moc min. 280 KM - maksymalny moment obrotowy min. 1000 Nm | - …….. cylindrów 2) ……… cm3 3) ……… KM 4) ……….. NM |  |
| Urządzenia rozruchowe silnika | Tak/Nie* |  |
| Podgrzewany filtr paliwa | Tak/Nie* |  |
| Podgrzewanie bloku silnika | Tak/Nie* |  |
| Sprężarka powietrza dwucylindrowa lub jednocylindrowa o zwiększonej wydajności umożliwiającej właściwą pracę współpracujących z nią urządzeń | Tak/Nie* |  |
| Wlot powietrza usytuowany za kabiną | Tak/Nie* |  |
| Hamulec silnikowy klapowy | Tak/Nie* |  |
| - Skrzynia biegów min. 6-biegowa - manualna, w pełni synchronizowana z przełożeniami dobranymi odpowiednio do mocy silnika i charakteru pracy wykonywanej przez ten rodzaj pojazdu oraz przystawkę odbioru mocy dostosowana do zapewnienia pracy urządzenia w pełnym zakresie pracy HDS | - …….. biegów - Tak/Nie* |  |
| KABINA KIEROWCY |  |  |
| Kabina z rozkładanym miejscem do spania lub kabina dwumiejscowa z leżanką za siedzeniami | Tak/Nie* |  |
| Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku | Tak/Nie* |  |
| Blokada drzwi: lewych i prawych mechaniczna | Tak/Nie* |  |
| Przeznaczona dla min. dwóch osób | …… osób |  |
| Fotel kierowcy amortyzowany | Tak/Nie* |  |
| Światła do jazdy dziennej (diodowe LED) | Tak/Nie* |  |
| Koło kierownicy regulowane w dwóch płaszczyznach | Tak/Nie* |  |
| Układ kierowniczy ze wspomaganiem | Tak/Nie* |  |
| Elektrycznie sterowane podnoszenie szyb | Tak/Nie* |  |
| Szyberdach sterowany elektrycznie | Tak/Nie* |  |
| Radio z odtwarzaczem płyt CD, MP3 | Tak/Nie* |  |
| Lusterka podgrzewane elektrycznie | Tak/Nie* |  |
| Lusterka sterowane elektrycznie | Tak/Nie* |  |
| Ogranicznik prędkości zgodnie z art. 66 ppkt. 1a USTAWY - Prawo o ruchu drogowym | Tak/Nie* |  |
| Klimatyzacja | Tak/Nie* |  |
| Kolor kabiny | ……… |  |
| Podświetlane stopnie wejściowe ułatwiające wejście do pojazdu po zmroku, w warunkach braku oświetlenia | Tak/Nie* |  |
| Sygnał dźwiękowy podczas cofania pojazdu | Tak/Nie* |  |
| SKRZYNIA ŁADUNKOWA |  |  |
| Zabudowa skrzyniowa o długości zewnętrznej 5000 mm (+/- 100 mm), szerokość zewnętrzna min. 2500 mm | Tak/Nie* |  |
| - Burty aluminiowe otwierane na wszystkie strony, demontowane - wysokość min. 600 mm | - Tak/Nie* - …….. mm |  |
| Burty otwierane od góry z zawiasami dolnymi | Tak/Nie* |  |
| - Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną z warstwą przeciwpoślizgową o zwiększonej wytrzymałości - grubość min. 25 mm | - Tak/Nie* - …… mm |  |
| System mocowania na platformie ładunkowej | Tak/Nie* |  |
| Konstrukcja skrzyni ładunkowej zabezpieczona przed korozją | Tak/Nie* |  |
| ŻURAW – HDS |  |  |
| Żuraw zaprojektowany, wyprodukowany i przetestowany zgodnie z obowiązującą normą jakości EN 12999 i oznaczone CE zgodnie z wymogami dyrektywy Unii Europejskiej | Tak/Nie* |  |
| Obliczenia wytrzymałościowe spełniające zalecenia normy natężenia pracy DIN 15018,H1/B3 | Tak/Nie* |  |
| Żuraw zamontowany do ramy podwozia za kabiną kierowcy | Tak/Nie* |  |
| Podstawowe dane techniczne: - Moment udźwigu, max: 6 tm (+/-12%) - Wysięg hydrauliczny: 5 m (+/-10%) - Udźwig na 5,00 m: powyżej 1000 kg, | - …… tm - …….. m - …… kg |  |
| Wyposażenie urządzenia HDS: - Kąt obrotu realizowany na listwie zębatej min. 300° - Hak min. 5000 kg - Hydrauliczny system zabezpieczający przed przeciążeniem z awaryjnymi wyłącznikami STOP - Sterowanie z dwóch stron z poziomu gruntu - System zwiększający szybkość wysuwu ramion teleskopowych - Nogi podporowe hydraulicznie wysuwane i opuszczane - Poziomice na belkach podporowych - Rozdzielacz zwiększający precyzję pracy - Podstawa kolumny odlewana - Zbiornik oleju - System blokady podpór kontrolujący stabilność i zarządzający funkcjami udźwigu - Całość wykonana z certyfikowanej stali | - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* - Tak/Nie* |  |
| WYCIĄGARKA |  |  |
| Stalowa z trójstopniową przekładnią planetarną | Tak/Nie* |  |
| Hamulec dynamiczny | Tak/Nie* |  |
| Rolki prowadzące | Tak/Nie* |  |
| Podstawowe dane techniczne: - Uciąg: min. 6500 kg - Lina nieskręcająca się o średnicy dostosowanej do parametrów (min. 10 mm) - Długość liny 25 m +/-10%. | - ……. kg - ……. mm - ……. m |  |

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |