Załącznik nr 1.1do SIWZ Specyfikacje Techniczne

| Specyfikacja techniczna nr 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| System składowania danych (HSM) |  |  |
| Element/cecha | Charakterystyka (wymagania minimalne). Wymagane funkcje i cechy systemu składowania danych HSM. | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) lub potwierdzić słowem „TAK” |
| Współpraca | System musi udostępniać pliki klientom Windows |  |
| Uprawnienia | System musi obsługiwać uprawnienia na poziomie użytkowników i grup z ActiveDirectory |  |
|  | System musi obsługiwać uwierzytelnianie z usług katalogowych min ActiveDirectory i LDAP |  |
| Pojemność | System musi obsługiwać przynajmniej 1000 użytkowników |  |
|  | System musi obsługiwać min. 1 miliard plików |  |
|  | System musi gwarantować możliwość utworzenia min. pojedynczego systemu plików |  |
|  | System musi obsługiwać biblioteki taśmowe o łącznej pojemności min. 28PB |  |
|  | System musi gwarantować możliwość utworzenia pliku o wielkości min 4TB |  |
|  | System musi posiadać dostęp do plików poprzez protokół NFS (Network File System) i CIFS (Common Internet File System) |  |
|  | System musi posiadać tymczasową użyteczną przestrzeń dyskową dla plików często używanych min 70TB |  |
| Komunikacja | System musi posiadać min. 4 porty 10 Gigabit Ethernet do komunikacji z użytkownikami i zapewniać dostęp do danych przez te porty |  |
|  | System musi komunikować się z bibliotekami taśmowymi z wykorzystaniem sieci SAN, musi posiadać min. 2 interfejsy FC 8Gb/s |  |
| Niezawodność | Elementy sprzętowe systemu muszą posiadać nadmiarowy (redundantny) system zasilania typu hot-swap (z możliwością wymiany zasilaczy podczas pracy). System dyskowy musi mieć możliwość jednoczesnego zasilania z dwóch niezależnych źródeł zasilania. Wstrzymanie działania jednego z nich nie może powodować przerwy w pracy urządzenia ani zmniejszenia jego wydajności lub utraty danych. |  |
|  | Wszystkie komponenty systemu takie jak: kontrolery dyskowe, pamięć cache, moduły komunikacyjne w półkach dyskowych, zasilacze i wentylatory muszą być redundantne, tak, aby awaria pojedynczego elementu nie wpływała na funkcjonalność całego systemu. Komponenty te muszą być wymienialne w trakcie pracy systemu. |  |
|  | System, w przypadku awarii zasilania, musi zapisywać dane przetrzymywane w pamięci podręcznej na dodatkowy nośnik danych zabezpieczony przed utratą danych. Awaria pojedynczego kontrolera nie może powodować utraty spójności danych (dane zapisane w pamięci cache każdego kontrolera muszą być replikowane do drugiego pracującego w trybie active-active). |  |
| Montaż | Składniki systemu muszą być montowane w szafie Rack 19” |  |
| Rozbudowa | System musi umożliwiać dynamiczną zmianę następujących parametrów w trakcie pracy, bez przerywania dostępu do danych: - Dodawanie dysków do grup dyskowych - Powiększenie rozmiaru woluminów logicznych - Aktualizacja oprogramowania systemu (firmware) - Dodanie kolejnej biblioteki taśmowej - Rozbudowa wykorzystywanej biblioteki taśmowej - Powiększenie pojemności systemu poprzez rozbudowę lub dodanie zasobów o długim czasie dostępu |  |
|  | System musi obsługiwać min. 2 poziomy pamięci: - dyski cache systemu - biblioteki taśmowe, storage obiektowy, przestrzeń w chmurze |  |
| Przenoszenie danych | System musi obsługiwać różne polityki przenoszenia danych z tymczasowej przestrzeni dyskowej na taśmy. Polityki migracji danych muszą obejmować co najmniej następujące scenariusze: - Pozostawienie zasobu na dyskach, stworzenie na taśmie niezależnej kopii; - Stworzenie dodatkowej kopii wynoszonej dla zasobu pozostawionego na dyskach; - Przeniesienie zasobu (po zdefiniowanych atrybutach) na taśmy i stworzeniu dodatkowej kopii na innym nośniku taśmowym (system musi przechowywać przenoszone dane w co najmniej 2 kopiach na taśmach) |  |
|  | System musi obsługiwać atrybuty przenoszenia danych minimum: data i czas ostatniego użycia, rozszerzenie pliku, położenie we wskazanym katalogu, zapełnienie się przestrzeni tymczasowej (system musi zwolnić miejsce w celu zapewnienia możliwości przywracania plików). |  |
|  | System musi przenosić dane z przestrzeni dyskowej na taśmy i z powrotem w sposób automatyczny (bez ingerencji administratora) |  |
|  | Pliki przeniesione na taśmy muszą być widoczne i dostępne dla użytkowników. Położenie pliku na określonym komponencie pamięci musi być transparentne z punktu widzenia użytkownika, tzn. musi mieć dostęp do wszystkich plików, niezależnie od tego gdzie fizycznie znajdują się pliki. |  |
|  | System musi wspierać mechanizm znaczników (stub) dla przeniesionych plików na nośniki o długim czasie dostępu (np. taśmy) |  |
|  | System musi mieć możliwość podłączenia do systemu plików DFS Windows |  |
| Współpraca z systemami plików | System musi mieć możliwość podłączenia do systemu plików DFS Windows |  |
| Kontrola błędów | System musi umieć weryfikować taśmy pod kątem poprawności zapisanych danych, w przypadku wykrycia błędów kopiować zawartość na nowy nośnik automatycznie oraz powiadamiać administratora o sytuacji i potrzebie wymiany taśmy |  |
| Interfejs użytkownika | System musi posiadać zarządzanie za pomocą GUI (Graphical User Interface) oraz CLI (Command Line Interface) |  |
| Statystyki | System musi umożliwiać przegląd historii wydajności pamięci masowej, zajętości przez dane, wolnej przestrzeni i udostępniać stosowne analizy |  |
| Współpraca z systemami zewnętrznymi: | System musi udostępniać API do integracji systemu składowania danych z innymi systemami zamawiającego. |  |
|  | System musi zapewniać obsługę alertów i monitorowania systemu za pomocą protokołu SNMP (Simple Network Management Protocol) |  |
| Odtworzenie systemu | System na wypadek awarii (Disaster Recovery) musi umieć odczytać wszystkie dane z taśm magnetycznych (metadane i inne informacje potrzebne do prawidłowego funkcjonowania systemu HSM) |  |

Warunki gwarancji i serwisu świadczone będą na podstawie § 6. Warunki serwisu i gwarancji – umowy.

……………………………………….

podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

| Specyfikacja techniczna nr 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Przełącznik SAN |  |  |
| Element/cecha | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) lub potwierdzić słowem „TAK” |
| Obudowa | Przełącznik FC musi mieć możliwość instalacji w szafie przemysłowej 19”. |  |
| Budowa | Przełącznik FC musi być wykonany w technologii FC 8 Gb/s i posiadać możliwość pracy portów FC z prędkościami 8, 4, 2 Gb/s z funkcją autonegocjacji prędkości. |  |
| Ilość i typ portów | Wymagane jest dostarczenie co najmniej 24 portów aktywnych (dostarczone odpowiednie licencje jeśli wymagane) |  |
| Przyłączalność | Przełącznik musi mieć możliwość podłączenia do obecnie eksploatowanego przełącznika FC model IBM 2498-B24 w trybie native. Przełącznik musi mieć możliwość komunikacji w trybie E-Port. Przełącznik musi posiadać podłączenie do Fabrica (dostarczone odpowiednie licencje jeśli wymagane). |  |
| Moduły SFP | 24 szt. modułów FC Short Wave o prędkości co najmniej 8Gb/s. |  |

Warunki gwarancji i serwisu świadczone będą na podstawie § 6. Warunki serwisu i gwarancji – umowy.

……………………………………….

podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

| Specyfikacja techniczna nr 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Biblioteka taśmowa typ 1 |  |  |
| Element/cecha | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) lub potwierdzić słowem „TAK” |
| Obudowa | Wolnostojąca (monolityczna) |  |
| Standard obsługiwanych taśm | LTO Ultrium 5 i LTO Ultrium 6 |  |
| Ilość napędów | 4 typu LTO6 z możliwością rozbudowy do min. 16 i możliwością wymiany podczas pracy biblioteki. Każdy napęd widziany od strony systemu co najmniej 2 ścieżkami FC. |  |
| Ilość obsługiwanych kaset (tape cartridges) | Min. 5900 |  |
| Ilość aktywnych slotów | Min 270 |  |
| Łączna pojemność natywna do jakiej można rozbudować bibliotekę (bez kompresji) | Min. 14750TB |  |
| Transfer (bez kompresji) | Min. 160MB/s |  |
| Czytnik kodów paskowych | Musi posiadać czytnik kodów paskowych. |  |
| Robot | Posiada min. jeden robot zapewniający transport taśm wewnątrz całej biblioteki. Robot musi być naprawialny podczas pracy biblioteki. Musi istnieć możliwość dołożenia drugiego robota który będzie redundantny oraz będzie zapewniał wysoką dostępność biblioteki. Zamawiający nie dopuszcza, aby rozbudowa biblioteki o kolejne moduły polegała na połączeniu ze sobą osobnych bibliotek z niezależnymi od siebie robotami. |  |
| Mailslot | Musi być wyposażona w co najmniej jeden moduł Mailslot lub CAP, dający możliwość wkładania i wyjmowania 16 nośników z biblioteki bez otwierania obudowy. |  |
| Technologia WORM | Pełna obsługa technologii WORM - „Write Once/Read Many” (z możliwością jednoczesnego użycia nośników WORM i „rewritable”) |  |
| SNMP | Obsługa alertów i monitorowanie systemu za pomocą protokołu SNMP |  |
| Interfejsy | Podłączenie poprzez interfejsy FC o prędkości co najmniej 8Gb/s każdy. |  |
| Zarządzanie | Posiada zdalne zarządzanie przez port FastEthernet lub GigabitEthernet |  |
| Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze hot-swap, wymieniane podczas pracy biblioteki. |  |
| Błędy | Musi posiadać funkcję skanowania taśm w celu wyszukiwania błędów. Należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające, umożliwiające generowanie raportów, trendów i prognozowania oraz bieżącą diagnostykę zaoferowanego urządzenia. |  |
| Przewody połączeniowe | Przewody o długości 5m z końcówkami typu LC-LC 5 szt. |  |
| Taśmy | Taśmy LTO6 200 szt. z unikalnymi kodami paskowymi, wielokrotnego odczytu i zapisu, oraz 4 taśmy czyszczące. |  |
| Inne | Biblioteka musi współpracować z systemem HSM dostarczanym w tym postępowaniu. |  |

Warunki gwarancji i serwisu świadczone będą na podstawie § 6. Warunki serwisu i gwarancji – umowy.

……………………………………….

podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy

| Specyfikacja techniczna nr 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Biblioteka taśmowa typ 2 |  |  |
| Element/cecha | Charakterystyka (wymagania minimalne) | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) lub potwierdzić słowem „TAK” |
| Obudowa | Wolnostojąca (monolityczna) |  |
| Standard taśm | LTO Ultrium 5 i LTO Ultrium 6 |  |
| Ilość napędów | 2 typu LTO6 z możliwością rozbudowy do min. 16 i możliwością wymiany podczas pracy biblioteki. Każdy napęd widziany od strony systemu co najmniej 2 ścieżkami FC. |  |
| Ilość obsługiwanych kaset (tape cartridges) | Min. 5900 |  |
| Ilość aktywnych slotów | Min 270 |  |
| Łączna pojemność natywna do jakiej można rozbudować bibliotekę (bez kompresji) | Min. 14750TB |  |
| Transfer (bez kompresji) | Min. 160MB/s |  |
| Czytnik kodów paskowych | Musi posiadać czytnik kodów paskowych. |  |
| Robot | Posiada min. jeden robot zapewniający transport taśm wewnątrz całej biblioteki. Robot musi być naprawialny podczas pracy biblioteki. Musi istnieć możliwość dołożenia drugiego robota który będzie redundantny oraz będzie zapewniał wysoką dostępność biblioteki. Zamawiający nie dopuszcza, aby rozbudowa biblioteki o kolejne moduły polegała na połączeniu ze sobą osobnych bibliotek z niezależnymi od siebie robotami. |  |
| Mailslot | Musi być wyposażona w co najmniej jeden moduł Mailslot lub CAP, dający możliwość wkładania i wyjmowania 16 nośników z biblioteki bez otwierania obudowy. |  |
| Technologia WORM | Pełna obsługa technologii WORM - „Write Once/Read Many” (z możliwością jednoczesnego użycia nośników WORM i „rewritable”) lub równoważnej |  |
| SNMP | Obsługa alertów i monitorowanie systemu za pomocą protokołu SNMP |  |
| Interfejsy | Podłączenie poprzez interfejsy FC o prędkości co najmniej 8Gb/s każdy. |  |
| Zarządzanie | Posiada zdalne zarządzanie przez port FastEthernet lubGigabitEthernet |  |
| Zasilanie | Minimum 2 redundantne zasilacze hot-swap, wymieniane podczas pracy biblioteki. |  |
| Błędy | Musi posiadać funkcję skanowania taśm w celu wyszukiwania błędów. Należy dostarczyć oprogramowanie zarządzające, umożliwiające generowanie raportów, trendów i prognozowania oraz bieżącą diagnostykę zaoferowanego urządzenia. |  |
| Przewody połączeniowe | Przewody o długości 5m z końcówkami typu LC-LC 5 szt. |  |
| Taśmy | Taśmy LTO6 200 szt. z unikalnymi kodami paskowymi, wielokrotnego odczytu i zapisu, oraz 4 taśmy czyszczące. |  |
| Inne | Biblioteka musi współpracować z systemem HSM dostarczanym w tym postępowaniu. |  |

Warunki gwarancji i serwisu świadczone będą na podstawie § 6. Warunki serwisu i gwarancji – umowy.

……………………………………….

podpis Wykonawcy lub upoważnionego

przedstawiciela Wykonawcy