ZAŁ. B do OPZ

Opis procedury kontroli danych GIS

Po wykonaniu prac opisanych w OPZ dla Zadania, należy wykonać procedurę kontroli danych GIS zgodnie z tą instrukcją. W przypadku identyfikacji niepoprawnego reprezentowania danych GIS, należy na nowo wykonać prace opisane w KROKACH 1-5 w OPZ, zwłaszcza weryfikując poprawność przypisania współrzędnych obiektu reprezentatywnego CBDH, odczytu z geoportali referencyjnych (podanych w ZAŁ. A do OPZ) zapisu współrzędnych X i Y. Po dokonaniu poprawek i dla końcowego zweryfikowanych danych należy ponownie wykonać procedurę kontroli danych GIS.

Procedurę należy wykonać w sposób następujący

- Na podstawie danych wynikowych zadania należy wytworzyć dane GIS w układzie PUWG 1992 w oprogramowaniu GIS jako plik  Procedura_kontroli_GIS_Zadanie.shp.

W przypadku danych zgromadzonych w ramach Zadania  – należy wytworzyć dane zgodnie z ich strukturą w tabeli w ZAŁ A do OPZ – tj w wariantach:

- lokalizacja poboru na podstawie obiektu reprezentatywnego CBDH

- lokalizacja poboru na podstawie danych z geoportali

- Wytworzone dane powinny zawierać jako atrybuty: współrzędne na podstawie których wygenerowano lokalizację, unikatowe identyfikatory danych (identyfikatory PSH, numer ujęcia CBDH, numer obiektu, UJ_IDENT). W dane w strukturze danych pliku .shp należy scalić ze wszystkich województw, a w atrybutach zawrzeć wszystkie atrybuty z danych, tak opracowanych jak i początkowych, aby utworzyć ciągły zbiór danych. Wspólny plika zarówno dla zidentyfikowanych rekordów jak i 4500 rekordów z atrybutem znajdź.

- Należy wykonać i utworzyć analizę przestrzenną w układzie PUWG 1992 w środowisku GIS sprawdzającą zgodność położenia punktowych danych GIS utworzonych zgodnie z pkt 1 i 2, w przestrzennych jednostkach podziału administracyjnego PRG w stosunku do informacji o gminie, powiecie i województwie oraz w odniesieniu do miejscowości. Poprawność położenia w jednostkach administracyjnych należy sprawdzić względem informacji o adresie, gminie, powiecie i województwie, jakie dla danych i obiektów są zawarte w danych początkowych i wynikowych Zadania. Będzie to polegało na sprawdzeniu czy dane są położone w jednostkach PRG i miejscowościach zgodnie z danymi z urzędów marszałkowskich.

- W przypadku wykrycia niezgodności w wyniku analizy opisanej w pkt 3, należy zweryfikować poprawność opisania i wygenerowania współrzędnych, zweryfikować poprawność wykonania prac dla danych zgodnie z zakresem Zdania.

- Po dokonaniu poprawek i dla końcowego zweryfikowanych danych należy ponownie wykonać procedurę kontroli danych GIS. Po dokonaniu poprawek i dla końcowego zweryfikowanych danych należy ponownie wykonać procedurę kontroli danych GIS. Działania z punktów 4 i 5 należy wykonywać do momentu uzyskania poprawnych danych GIS.

- Na odbiorze Zadania należy przekazać raport tekstowy (,,Raport i dane z wykonania procedury kontroli danych GIS zgodnie z instrukcją”) z wykonanych z prac, z zakresem wykonanych prac, z listą wykrytych i poprawionych niezgodności oraz wynikowe dane w plikach shp.