Załącznik nr 3.2 do SIWZ

SPECYFIKACJE TECHNICZNE DLA CZĘŚCI 1-7

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. NZP-240-104/2019 na:

Dostawę urządzeń mobilnych, pomiarowych i peryferii komputerowych dla PIG-PIB

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej:

| Dla części 1 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja techniczna 1 |  |  |
| Dalmierze | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Typ | Laserowy impulsowy |  |
| Zasięg | 1500m |  |
| Dokładność | Maksymalnie 0.5-1 m (+/- 0.5 m typowy cel / +/- 1 m słaby cel) |  |
| Wbudowany inklinometr | TAK |  |
| Jednoczesny pomiar 5 różnych wielkości | odległość skośna, nachylenie osi celowej, odległość pozioma, przewyższenie, wysokość odległego obiektu |  |
| Tryby pomiarowe | ciągły, do najbliższego obiektu, do najdalszego obiektu, do folii odblaskowej |  |
| Ekran LCD w lunecie | TAK |  |
| Powiększenie | 4-krotne powiększenie w lunetce |  |
| Odporność | IP54 |  |
| Gwint 1/4" umożliwia wygodne mocowanie dalmierza na statywie | TAK |  |

| Dla części 2 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja techniczna 2 |  |  |
| Tablet | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Przekątna ekranu | 7,8”-8” |  |
| Rozdzielczość | 1280 x 800 |  |
| Parametry wyświetlacza | Technologia wyświetlacza TFT 16M kolorów |  |
| Sposób obsługi | Dotykowy multitouch, rysik |  |
| System operacyjny | Android 6 lub równoważny |  |
| Procesor | Ośmiordzeniowy |  |
| Pamięć wewnętrzna | 16GB |  |
| Czytnik kart pamięci | Tak microSD |  |
| Modem | Wbudowany LTE |  |
| GPS/AGPS | Tak |  |
| Pojemność baterii | 4400mAh |  |
| Wodoszczelność i pyłoodporność | Tak IPXX |  |
| Wzmocniona konstrukcja | Tak |  |
| Kamera przód | 2Mpix |  |
| Kamera tył | 8Mpix |  |
| Pamięć operacyjna(RAM) | 3GB |  |
| Wzmocniona obudowa | TAK |  |

| Dla części 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Specyfikacja techniczna 3 |  |  |
| Tablet | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Przekątna ekranu | 10” – 11” |  |
| Rozdzielczość | 1920 x 1200 |  |
| Sposób obsługi | Dotykowy multitouch |  |
| System operacyjny | Android 7 lub równoważny |  |
| Procesor | Ośmiordzeniowy |  |
| Pamięć wewnętrzna | 32GB |  |
| Czytnik kart pamięci | Tak microSD |  |
| Modem | Wbudowany LTE |  |
| WIFI | Wi-Fi 802.11a/b/g/n/ac |  |
| GPS/AGPS | Tak |  |
| Pojemność baterii | 4800mAh |  |
| Kamera przód | 1.9Mpix |  |
| Kamera tył | 5Mpix |  |
| Pamięć operacyjna(RAM) | 2GB |  |
| Dołączony Futerał ochronny | TAK |  |

Dla części 4

| Specyfikacja techniczna 4 |  |  |
| --- | --- | --- |
| GPS | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Wymiary fizyczne | Maksymalnie 7 x 17 x 4 cm |  |
| Waga | Maksymalnie 250 g z bateriami |  |
| Klasa wodoszczelności | IPX7 |  |
| Bateria | 2 baterie AA / litowo-jonowa |  |
| Typ wyświetlacza | Kolorowy TFT |  |
| Wymiary wyświetlacza, szer. x wys. | przekątna 3 cale |  |
| Rozdzielczość wyświetlacza, szer. x wys. | 240 x 400 pikseli |  |
| Pamięć / historia | 16 GB |  |
| Bardzo czuły odbiornik | Tak |  |
| Możliwość dodawania map | Tak |  |
| Mapa bazowa | Tak |  |
| Obsługa kart danych | Karta microSD |  |
| Waypointy/ulubione/ pozycje | 10 000 |  |
| Wykres śladu | 20 000 punktów, 250 śladów zapisanych w formacie gpx |  |
| Fabryczne załadowane mapy | Tak (topograficzna) |  |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak |  |
| Kompas | Tak (z kompensacją nachylenia, 3-osiowy) |  |
| Pomiar powierzchni | Tak |  |
| Automatyczne wyznaczanie trasy (dokładna nawigacja po drogach) | Tak (z opcjonalnymi mapami z szczegółowymi drogami) |  |
| Obsługa funkcji geocache | Tak (wersja cyfrowa) |  |
| Informacje o położeniu słońca i księżyca | Tak |  |
| Satelity | GPS, GLONASS |  |
| Sterowanie | Przyciskami fizycznymi |  |
| Mapa topograficzna Polski | Najnowsza (z 2019 r.) |  |

Dla części 5

| Specyfikacja techniczna 5 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Karta pamięci | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Typ | microSDXC |  |
| Pojemność | 256GB |  |
| Klasa prędkości | Class 10 (C10), U3, V30 |  |
| Prędkość odczytu | 100MB/s |  |
| Prędkość zapisu | 80MB/s |  |

Dla części 6

| Specyfikacja techniczna 6 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Powerbank | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Pojemność | 10 000 mAh |  |
| Rodzaj ogniw | Litowo-jonowe |  |
| Klasa odporności | IP6X |  |
| Wzmocniona obudowa | TAK |  |
| Napięcie wyjściowe | 5V |  |
| Natężenie wyjściowe | 2 A |  |
| Ilość wyjść USB | 2 |  |

Dla części 7

| Specyfikacja techniczna 7 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Pendrive szyfrowany | Minimalne parametry | Parametry oferowane (należy dokładnie określić oferowane parametry) |
| Interfejs | USB 3.0 |  |
| Szyfrowanie | 128-bitowe szyfrowanie AES |  |
| Pojemność | 128GB |  |
| Prędkość odczytu | 100MB/s |  |
| Prędkość zapisu | 70MB/s |  |