Załącznik nr 3 do SIWZ

| Dane Wykonawcy / Wykonawców występujących wspólnie |  |
| --- | --- |
| Adres Wykonawcy: kod, miejscowość, ulica, nr lokalu |  |
| Nr telefonu: |  |
| E-mail: |  |
| REGON: |  |
| NIP: |  |

# Państwowy Instytut Geologiczny- Państwowy Instytut Badawczy

# ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa

# O F E R T A

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZP-240-88/2020 pn:

Dostawa zestawu do fotogrametrii niskiego pułapu wraz z osprzętem, akcesoriami, oprogramowaniem i szkoleniami dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………….……

………………………………………………………………………………………………………………………………….……

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać nazwy(firmy)  i adresy wszystkich tych Wykonawców)

Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia, określonego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia za cenę:

- netto: ………….. PLN (słownie: …………………………………….....................…………………………………, …/100)

- VAT: ……………. PLN

- brutto: …………. PLN (słownie: ……………………………………………………………….……………………, …/100)

- wyliczana zgodzie z poniższą tabelą:

| Lp. | ### Przedmiot zamówienia | Producent / model / nazwa | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Wartość podatku VAT | Cena brutto |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 = 4 x 5 | 7 | 8 = 6+7 |
| 1. | BSP wraz z niezbędnym osprzętem, akcesoriami, oprogramowaniem oraz szkoleniami | ………..………….. (model, producent) | 1 | ……….…. zł | ……….…. zł | ……….…. zł | ……….…. zł |
| 2. | Oprogramowanie do postprocesingu danych z BSP | …………………… (nazwa oprogramowania) | 1 | ………….. zł | ………….. zł | ………….. zł | ………….. zł |
| RAZEM: |  |  |  |  | …………… zł netto | ……….…. zł | …………… zł brutto |

Oświadczamy, że:

- udzielamy:

- …..* (wpisać min. 24) miesięcy/miesiące gwarancji na dostarczony bezzałogowy statek powietrzny 
z kamera optyczną, na warunkach nie gorszych niż udzielony przez producenta,

- …..* (wpisać min. 12) miesięcy/miesiące gwarancji na akumulatory wymienne, na warunkach nie gorszych niż udzielony przez producenta,

- przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z terminem określonym w SIWZ;

- oferowany przedmiot zamówienia posiada:

- oferowane oprogramowanie do postprocesingu danych z BSP posiada możliwość manualnej edycji linii mozaikowania na ortofotomapie

- TAK / NIE*

- oferowany zestaw do fotogrametrii niskiego pułapu jest wyposażony w kontroler z wbudowanym ekranem o jasności minimum 1000 cd/m2

- TAK / NIE*

- akceptujemy warunki płatności określone w SIWZ;

- przedmiot zamówienia wykonamy samodzielnie/zamierzamy powierzyć realizację części zamówienia podwykonawcom*:

| Firma, adres podwykonawcy | Zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy |
| --- | --- |

- jesteśmy/nie jesteśmy*  małym lub średnim przedsiębiorcą*;

- zapoznaliśmy się z treścią SIWZ, a w szczególności z opisem przedmiotu zamówienia i z istotnymi postanowieniami umowy, ze zmianami i wyjaśnieniami treści SIWZ** oraz, że wykonamy zamówienie na warunkach i zasadach określonych tam przez Zamawiającego;

- otrzymaliśmy konieczne informacje do przygotowania oferty; Uważamy się za związanych niniejszą ofertą przez czas wskazany w SIWZ, w przypadku uznania naszej oferty za najkorzystniejszą zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego;

- wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dn. 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 2016 r.,) wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się 
o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu;

- informacje i dokumenty zawarte w ofercie na stronach od …. do …. stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być ujawniane pozostałym uczestnikom postępowania (wypełnić jeśli dotyczy);

- UWAGA: W przypadku gdy Wykonawca zastrzegł, że informacje stanowią tajemnice przedsiębiorstwa i nie mogą być udostępniane musi wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa; (Zamawiający wskazuje, iż zgodnie z art. 8 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca nie może zastrzec informacji, 
o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Pzp);

- informujemy o dostępności wymaganych w SIWZ oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp:

| Nazwa oświadczenia lub dokumentu | Adres strony internetowej na której dokument lub oświadczenie jest dostępny w formie elektronicznej, wydający urząd lub organ lub numer i nazwa postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Zamawiającego |
| --- | --- |

- świadom (-i) odpowiedzialności karnej oświadczam (-y), że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny aktualny na dzień złożenia niniejszej oferty (art. 297 k.k.);

- Wszelką korespondencję w dotyczącą niniejszego zamówienia należy kierować na:

| Imię i nazwisko |  |
| --- | --- |
| Instytucja |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Adres e-mail |  |

- na  .....  kolejno ponumerowanych stronach składamy całość oferty. Załącznikami do niniejszej oferty, stanowiącymi jej integralną cześć są:

  - ……………………………

  - ……………………………

* odpowiednio skreślić albo wypełnić               ** jeżeli dotyczy

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 3a do SIWZ

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym sygn. EZP-240-88/2020 na:

Dostawę zestawu do fotogrametrii niskiego pułapu wraz z osprzętem, akcesoriami, oprogramowaniem i szkoleniami dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego

My niżej podpisani działając w imieniu i na rzecz:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………

nazwa (firma) dokładny adres Wykonawcy/Wykonawców (w przypadku składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia należy podać nazwy(firmy)

oferujemy wykonanie przedmiotowego zamówienia, zgodnie ze specyfikacją wskazaną poniżej:

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

| L.p. | Parametr | Wymagane parametry | Oferowane (należy podać oferowane parametry) |
| --- | --- | --- | --- |
| Minimalne wymagania eksploatacyjne BSP (drona): |  |  |  |
| 1. | Temperaturowy zakres pracy | Od 0° C do + 40°C |  |
| 2. | Długość lotu | Co najmniej 28 minut |  |
| 3. | Tempo wznoszenia i opadania | Maksymalna prędkość wznoszenia nie mniej niż 5 m/s. Maksymalna prędkość opadania nie mniej niż 3 m/s. |  |
| 4. | Maksymalna prędkość lotu | Nie mniej niż 50km/h |  |
| Minimalne wymagania konstrukcyjne BSP: |  |  |  |
| 5. | Liczba wirników | Co najmniej 4 |  |
| 6. | Pozycjonowanie | GNSS RTK, zapewniający centymetrową dokładność wyznaczenia pozycji |  |
| 7. | Wyświetlacz | Monitor lub tablet, przekątna minimum 5,5 cala, jasność minimum 800 cd/m2 |  |
| 8. | Częstotliwość transmisji danych i obrazu | 2,4 GHz (sterowanie) 5,8 GHz (obraz) |  |
| 9. | Rama urządzenia wykonana w sposób umożliwiający transportowanie jej w walizce oraz plecaku ochronnym | Tak |  |
| 10. | Urządzenie posiada możliwość wyświetlania danych telemetrycznych na ekranie aparatury jednocześnie z podglądem obrazu z kamery | Tak |  |
| 11. | Urządzenie posiada możliwość rejestrowania historycznych danych eksploatacyjnych: czas lotu urządzenia oraz liczbę startów i lądowań, trajektorie lotu. | Tak |  |
| 12. | Urządzenie jest wyposażone w układ wykrywania przeszkód z przodu, po bokach i z tyłu. | tak |  |
| 13. | Urządzenie posiada światła sygnalizacyjne. | tak |  |
| 14. | Ciężar urządzenia wraz z kamera optyczną | nie powinien być większy niż 1,5 kg |  |
| Minimalne wymagania lotu BSP: |  |  |  |
| 15. | Zasięg radiowy urządzenia | Nie mniej niż 3500 m |  |
| 16. | Automatyczna stabilizacja lotu | tak |  |
| 17. | Funkcja zawisu i utrzymywania pozycji | - przy włączonym RTK: pionowo: ±0,1 m; poziomo: ±0,1 m - przy wyłączonym RTK: pionowo: ±0,1 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,5 m (z pozycjonowaniem GPS) poziomo: ±0,3 m (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±1,5 m (z pozycjonowaniem GPS) |  |
| 18. | Funkcja automatycznego lądowania | tak |  |
| 19. | Funkcja FailSafe | tak |  |
| 20. | Oprogramowanie do planowania lotu autonomicznego | tak |  |
| Minimalne wymagania dla kamery optycznej będącej podstawowym wyposażeniem BSP: |  |  |  |
| 21. | Rozmiar sensora | Matryca o wielkości co najmniej 1 cala Maksymalny rozmiar zdjęcia co najmniej 20 megapikseli |  |
| 22. | Rozmiar zdjęć | Maksymalny rozmiar zdjęcia w formacie 3:2 nie mniejszy niż 5472 × 3648 pikseli Maksymalny rozmiar zdjęcia w formacie 4:3 nie mniejszy niż 4864 × 3648 pikseli |  |
| 23. | Geotagowanie zdjęć | tak, z dokładnością centymetrową |  |
| 24. | Parametry migawki mechanicznej | Minimalny czas naświetlania – nie dłuższy niż 1/2000 s Maksymalny czas naświetlania – nie krótszy niż 8 s |  |
| 25. | Autofokus | tak |  |
|  | Obiektyw | stałoogniskowy o ogniskowej 8,8 mm (lub innej która po uwzględnieniu wielkości matrycy będzie ekwiwalentem ogniskowej 24 mm dla formatu 35 mm) kąt widzenia co najmniej 80°, minimalny zakres wartości przysłony: od f/2.8 do f/11 |  |
| 26. | Gimbal | Stabilizacja 3-osiowa Zakres co najmniej od -90° do +30° (Pitch) |  |
| 27. | Format plików video | Co najmniej mov. |  |
| 28. | Format plików zdjęć | Co najmniej jpeg |  |
| 29. | Filtr UV na obiektyw | tak |  |
| 30. | Zasilanie kamery z tego samego źródła co dron | tak |  |
| 31. | Podgląd online | tak, w jakości co najmniej HD |  |
| Pozostałe wymagania BSP: |  |  |  |
| 32. | Walizka transportowa | wodoszczelna, pyłoszczelna spełniająca normę IP67, z uchwytami, umożliwiająca transport drona z zamontowanymi śmigłami, kilka pakietów akumulatorów, ładowarkę |  |
| 33. | Ładowarka (ładowarki) akumulatorów do zasilania drona i kontrolera | Co najmniej 3 gniazda na akumulatory do zasilania drona |  |
| 34. | Zapasowy zestaw śmigieł | tak |  |
| 35. | Karta pamięci do zapisu danych z BSP (2 sztuki) | Pojemność powyżej 64 GB, minimum class 10 lub UHS-1 |  |
| 36. | Dodatkowy akumulator zasilający kontroler | tak |  |
| 37. | Akumulatory zasilające BSP | 6 akumulatorów (kompletów) zasilających drona i kamerę |  |
| Gwarancja i serwis urządzeń: |  |  |  |
| 38. | W okresie trwania gwarancji Wykonawca udostępni bezpłatnie aktualizacje oprogramowania do obsługi zestawu o ile takie aktualizacje będą dostępne. | tak |  |
| 39. | Okres gwarancji na drona | Co najmniej 24 miesiące |  |
| 40. | Okres gwarancji na akumulatory | Co najmniej 12 miesięcy |  |
| 41. | Początek gwarancji | Od momentu podpisania protokołu odbioru |  |
| Wymagania w zakresie szkoleń: |  |  |  |
| 42. | Przeprowadzenie w trakcie realizacji umowy szkoleń potwierdzonych świadectwem ukończenia szkolenia i egzaminem wewnętrznym oraz zakończonych przystąpieniem do egzaminu państwowego pozwalającego na uzyskanie świadectwa kwalifikacji UAVO (BVLOS do 5kg) dla 5 operatorów. Cena szkolenia zawiera dodatkowe opłaty, tj. opłata za egzamin, opłata za badania lotniczo-lekarskie oraz ubezpieczenie OC na czas szkolenia i egzaminu – jeśli są wymagane. Miejsce i termin szkolenia w uzgodnieniu z Zamawiającym (siedziba Zamawiającego Kraków lub Warszawa) | tak |  |
| 43. | Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej i praktycznej. Obie części zakończone egzaminem wewnętrznym | tak |  |
| 44. | Wykonawca zapewni przeprowadzenie szkolenia produktowego z zakresu obsługi BSP. | tak |  |
| 45. | Przeprowadzenie szkolenia z dziedziny fotogrametrii, uwzględniające planowanie misji lotniczych, pozyskiwanie zdjęć oraz przetwarzanie danych do chmury punktów, NMT i NMPT oraz ortofotomapy dla obszarów o urozmaiconej powierzchni terenu (osuwiska) w liczbie 18 godzin (3 dni szkolenia), w tym min. 6 godzin praktycznych – dla 6 osób. Szkolenie będzie dotyczyło planowania lotów i przetwarzania danych z obszarów objętych osuwiskami. | tak |  |
| Wymagania dotyczące oprogramowania do postprocesingu: |  |  |  |
| 46. | Licencja oprogramowania | pływająca |  |
|  | Oprogramowanie do postprocesingu zdjęć cyfrowych umożliwia: |  |  |
| 47. | Import zdjęć wykonanych w formatach: .JPG, .JPEG, .TIF, .TIFF. | tak |  |
| 48. | Import danych EXIF w sposób automatyczny (elementy orientacji wewnętrznej i zewnętrznej). | tak |  |
| 49. | Automatyczny odczyt rodzaju kamery oraz elementów orientacji wewnętrznej z bazy kamer. | tak |  |
| 50. | Automatyczny pomiar punktów wiążących (tie pointów) na zdjęciach. | tak |  |
| 51. | Ręczne dodawanie punktów wiążących. | tak |  |
| 52. | Możliwość kalibracji kamery (wykonanie samokalibracji aparatu cyfrowego). | tak |  |
| 53. | Możliwość dodawania punktów osnowy fotogrametrycznej (fotopunktów) w różnych układach współrzędnych. | tak |  |
| 54. | Automatyczna aerotriangulacja z wykorzystaniem danych pozyskanych przez BSP w trakcie lotu. | tak |  |
| 55. | Generowanie raportu z dokładności przeprowadzonej aerotriangulacji zdjęć. | tak |  |
| 56. | Generowanie numerycznych modeli wysokościowych. | tak |  |
| 57. | Generowanie modelu 3D Mesh. | tak |  |
| 58. | Generowanie ortofotomapy. | tak |  |
| 59. | Praca w trybie automatycznym (przetwarzanie wsadowe) i półautomatycznym, w tym wg wcześniej zdefiniowanych scenariuszy obliczeniowych umożliwiających zdefiniowanie istotnych parametrów przetwarzania cyfrowego danych fotogrametrycznych w celu uzyskania jak najlepszych produktów. | tak |  |
| 60. | Generowanie ortofotomapy i chmury punktów z danych wideo. | tak |  |
| 61. | Opracowanie i eksport produktów fotogrametrycznych (chmury punktów, NMPT, ortofotomapy) w różnych układach współrzędnych. | tak |  |
| 62. | Eksport wyrównanych elementów orientacji zewnętrznej zdjęć do formatu .TXT. | tak |  |
| 63. | Eksport uzyskanej chmury punktów do formatów: .LAS, .TXT, .XYZ. | tak |  |
| 64. | Eksport siatki mesh do formatu .OBJ wraz z tekstura. | tak |  |
| 65. | Eksport wygenerowanej ortofotomapy do formatu .TIF z geolokalizacją (GeoTIF). | tak |  |
| 66. | Wykonanie pomiarów w postaci odległości, objętości na chmurze punktów. | tak |  |
| 67. | Predefiniowane szablony (template) do automatycznego opracowywania zdjęć RGB, multispektralnych i termalnych. | tak |  |

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej(ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych) | Miejscowość i data |
| --- | --- | --- | --- |

Załącznik nr 4 do SIWZ

I. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

My, niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy/ Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Dostawa zestawu do fotogrametrii niskiego pułapu wraz z osprzętem, akcesoriami, oprogramowaniem i szkoleniami dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (sygn. postepowania EZP-240-88/2020), spełniamy warunki o których mowa w pkt 7.2 SIWZ.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

II. INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW*:

Oświadczamy, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych przez Zamawiającego w pkt 7.2 SIWZ, polegamy na zasobach następującego/ych podmiotu/ów: ……………….……….., w następującym zakresie: ………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… (wskazać podmiot i określić odpowiedni zakres dla wskazanego podmiotu).

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

* wypełnić i załączyć do oferty (w przypadku nie polegania na zasobach innych podmiotów – zaleca się wpisać – nie dotyczy)

III. OŚWIADCZENIE

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA Z POSTĘPOWANIA

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:

.....................................................................................................................................................

.....................................................................................................................................................

(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)

niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne pn.: Dostawa zestawu do fotogrametrii niskiego pułapu wraz z osprzętem, akcesoriami, oprogramowaniem i szkoleniami dla Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (sygn. postepowania EZP-240-88/2020),

1)* nie podlegamy wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13-22 oraz ust. 5 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz.1843 ze zm.).

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

2)* zachodzą w stosunku do nas podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. …………. ustawy Pzp (podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 24 ust. 1 
pkt 13-14, 16-20 lub art. 24 ust. 5 ustawy Pzp). Jednocześnie oświadczamy, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 24 ust. 8 ustawy Pzp podjęliśmy następujące środki naprawcze:

……………………………………………………………………………………………………….…………

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oświadczenie składa każdy 
z wykonawców oddzielnie.

IV. OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA*:

Oświadczamy, że następujący/e podmiot/y, na którego/ych zasoby powołuję się w niniejszym 
postępowaniu, tj.: ……………………………………………………….……………………… (podać pełną nazwę/firmę, adres, a także w zależności od podmiotu: NIP/PESEL, KRS/CEiDG) nie podlega/ją wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |

* wypełnić i załączyć do oferty jeśli dotyczy

Załącznik nr 5 do SIWZ

…………………………………………………………..

Nazwa (firma) wykonawcy albo wykonawców

ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia

WYKAZ DOSTAW

dostawa zestawu do fotogrametrii niskiego pułapu wraz z osprzętem, akcesoriami, oprogramowaniem 
i szkoleniami dla PIG – PIB (sygn. postepowania EZP-240-88/2020),

Oświadczamy, że w ciągu ostatnich trzech lat, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, w tym okresie, zrealizowaliśmy następujące dostawy zgodnie z warunkiem opisanym w punkcie 7.2. SIWZ:

| l.p. | Przedmiot zamówienia | Podmiot na rzecz, którego były świadczone dostawy | Wartość zamówienia (zł) | Daty wykonania |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | zestaw do fotogrametrii niskiego pułapu (BSP) wraz z oprogramowaniem i szkoleniami UAVO (BVLOS do 5kg) | …………………………………………… (firma) …………………………………………………………………………………..…… (adres) | ………….. zł brutto (nie mniej niż 20 000,00) | ……………… (dd/mm/rrrr) |
| 2 | zestaw do fotogrametrii niskiego pułapu (BSP) wraz z oprogramowaniem i szkoleniami UAVO (BVLOS do 5kg) | …………………………………………… (firma) …………………………………………………………………………………..…… (adres) | ………….. zł brutto (nie mniej niż 20 000,00) | ……………… (dd/mm/rrrr) |
| 3 | zestaw do fotogrametrii niskiego pułapu (BSP) wraz z oprogramowaniem i szkoleniami UAVO (BVLOS do 5kg) | …………………………………………… (firma) …………………………………………………………………………………..…… (adres) | ………….. zł brutto (nie mniej niż 20 000,00) | ……………… (dd/mm/rrrr) |

W załączeniu dokumenty potwierdzające, że wyżej wyszczególnione dostawy zostały zrealizowane należycie.

| Lp. | Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo | Podpis(y) osoby(osób) uprawnionej(ych): | Miejscowość i data: |
| --- | --- | --- | --- |